规 格 承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

产品型号：    RQA-12038HSL

品    名：      AC 12038

送样日期：      2018-08-4

核准：     审核：    编制：沈卫疆

| 客户承认栏 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 批准 | 审核 | 确认 | 印章 |

- 普通规格（General Specification）

| 项目（item） |  | 规格/条件(Specification/condition) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 型号（Mode NO） | RQA-12038HSL |  |
| 1.2 | 外形尺寸(Outline) | 120*120*38 |  |
| 1.3 | 额定电压Rated Voltage) | AC 220V |  |
| 1.4 | 操作电压Operating Voltage Range | 220-240V AC |  |
| 1.5 | 启动电压(Staring Voltage) | ≤160V DC | ON/OFF |
| 1.6 | 额定电流(Rated Current) | 0.14A | - 额定电压（Rated Voltage） - 25℃，65%RH |
| 1.7 | 功率(Power Consumption) | 12W |  |
| 1.8 | 转速(Speed) | 2400 RPM±5％ | - 25℃，65%RH 5 Minutes - 自由空气（Free Air） - 额定电压(Rated Voltage) |
| 1.9 | 最大风量(Max Airflow) | 90 CFM | - 额定电压(Rated Voltage) - AMCA标准(Standard) - 额定电流(Rated Current) |
| 1.10 | 噪音水准(Noise Level) | 35 Db(A)(220V1m) | - 额定电压(Rated Voltage) - 无音室测试(Measured in Anon-Echo Chamber) - CNS8753标准(Standard) - ISO 3744测试条件(Test Condition) |
| 1.11 | 寿命(Life) | 50000/hrs25℃ | MTBF(Mean Time to Failure) Conf.Level90% |
| 1.12 | 磁极数(NO of pole) | 2极(poles) |  |
| 1.13 | 运转方向(Rotating Direction) | 逆时针 |  |

2.电气规格（Electrical Specification）

| 项目(item) |  | 规格/条件(Specification/condition) |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 扇叶旋转锁定 (Fan leaf spins to lock | 在额定电压下锁定扇叶24小时，当锁定解除后风扇仍能正常运转 (After Rated voltage locks fan leaf for 24hours will lock to relieve fan still operate normally) |
| 2.2 | 极性保护 (Polarity Protection) | Vcc与GNG反接时，回路不烧毁。 (Circuit is protected when Vcc & GND are exchanged) |

3.主要材料/零件规格（Main Materials/parts Specification）

| 材料/零件 (Materials/parts) |  | 材质规格 Specification) | 规格编号 (FileN0) | 备注 Remark |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 外框（Plastic Mate） | a.AI 120*120*38mm |  |  |
| 3.2 | 扇叶(Blade Material) | a.HB b.PBT |  | 5叶 |
| 3.3 | 绝缘架(Bobbin) | a.PA66 |  |  |
| 3.4 | 轴芯(Axis core) | 不锈刚Stainless steel(SUS420J2) |  |  |
| 3.5 | 轴承(Bearing) | 含油轴承 3*7*16mm |  |  |
| 3.6 | 电容(Capacitance) | 无 |  |  |
| 3.7 | 漆包线Enameled copper | QZ-2 0.11 155级 |  |  |
| 3.8 | 电源线 (Lead Wire) | 总长度(Total length)300mm+10MM |  |  |
| 3.9 | 连接器Connector housing） | 引线式 |  |  |
| 3.10 | 贴纸Label | 多元脂Polyester |  |  |

4.环境测试（Environmental Specification）

| 项目(item) |  | 规格/条件Specification/condition) |
| --- | --- | --- |
| 4.1 | 工作温度/湿度范围 （Operation Temp Range） | 温度/TEMPERATURE:-10℃~+60℃ 温度/Humidity:35%~85%RH |
| 4.2 | 保存温度/温度范围 （Storage Temperature） | 温度/Temperature:-30℃~+75℃ 温度/Humidity:35%~85%RH |
| 4.3 | 耐湿性 (Humidity) | 试验后，电器规格依据MIL-STD202F Method 103b, 寿命：96小时；湿度：95%；温度：40±2℃。(Per MIL-STD202FMethod 103B;Life:96hours;95%RH;Temperature:40±2℃ |
| 4.4 | 热冲击 (Humidity) | 试验后，电器规格依据MIL-STD202Fmethod107D (PerMIL-STD202Fmethod107D,ConditionD) |
| 4.5 | 绝缘等级 Insulation Class | ULA级(UL Class A) |
| 4.6 | 包装耐振动实验 (Packing Vibration Test) | 包装后，XYZ三方向施1.1G加速振动30分钟后，无异状.(Packing Condition:X:Y,Z,3diredtions,1.1G load vibration test for30min) |
| 4.7 | 包装耐冲击实验 Packing is impulse with Stand to test | 捆包状态下，高60，1棱角3边6面自然落下，无异状。Bundle bale is 60cm high under in 1 edge and 3 sides 6 surfaces fall naturally is the same as frequently phenomenon occur |